ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ.ПРОФ.М.А.БОНЧ-БРУЕВИЧА»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

по дисциплине

Вычислительные машины, системы и сети

на тему:

Методы и приёмы программирования на Турбо Ассемблере

Выполнили студенты группы ИСТ-833

Веснин Дмитрий

Ковалев Тимофей

Пономарев Егор

Фамилия И. О.

Руководитель				доцент

оценка								уч. степень, уч. звание

Волынкин П.А.

дата, подпись					 Фамилия И.О.

Задание на лабораторную работу:

В данной работе требуется по полученному тексту программы:

1. Набрать ее текст (варианты 1 и 3 из п.3) в текстовом редакторе, сохранить в файле. Текст выводимого сообщения для каждой бригады должен быть свой – содержать имена и фамилии студентов в бригаде (латинскими и русскими буквами в кодировке 866), а также номер группы и номер бригады.

2. Произвести компиляцию и линковку программы.

3. Отладить программу на ТА и запустить ее на выполнение.

4. Написать программу вывода того же самого сообщения в консольном режиме на одном из языков высокого уровня ( Delphi, Pascal, С++ и т.д.).

5. С помощью программы TD просмотреть и распечатать ассемблерный текст для всех программ. Разобраться с тем, в каком блоке интерфейса этой программы, какая содержится информация.

6. Сравнить результаты выполнения трех-четырех вариантов по размеру исходного и исполняемого файла. Сделать выводы.

7. По информации от TD определить:

- Начальные и конечные адреса всех трех сегментов, а также префикса программы.

- Размеры всех трех сегментов

- Информацию по начальным, конечным адресам и размеру всех сегментов и PSP представить как в табличном, так и графическом вариантах.

8. Для одного из вариантов программы по согласованию с преподавателем провести ее дополнение с учетом теоретического материала, изложенного в Приложении.

Теоретические сведения:

- Компиляция (ассемблирование) и линковка программы

Для ассемблирования программы (преобразования ее в машинном коде) необходимо воспользоваться командой tasm.exe, имеющей следующий формат:

tasm.exe /[опция] файл ист. [файл прием.].

После этой команды при успешном завершении компиляции будет создан файл с тем же именем, что и исходный, а расширение – «obj». Это так называемый объектный файл.

Линковка необходима для связывания кода текущего файла с возможными кодами других (присоединяемых и ранее откомпилированных блоков для данной программы).

Для линковки файла с целью получить исполняемый файл типа «ЕХЕ» можно применить команду tlink в простейшем случае так:

Tlink имя_файла

Для линковки файла с целью получить исполняемый файл типа «СОМ» можно применить команду tlink в простейшем случае так:

Tlink /x /t имя_файла

- Работа с отладчиком TD

Для того, чтобы запустить созданную программу с отладчиком, необходимо использовать команду TD в следующем формате:

TD имя_файла.exe
или

TD имя_файла.com

- Регистры

Регистр – это особый сверхбыстрый вид внутрипроцессорной памяти, предназначенный для оперативного хранения, обмена информацией и управления процессором.

- Сегментные регистры CS, DS, SS и ES

Сегмент выравнен на границу параграфа и его адрес в сегментном регистре предполагает наличие справа четырех нулевых битов.

Регистр CS. Регистр сегмента кода содержит информацию о начальном адресе сегмента кода. Этот адрес плюс величина смещения в командном указателе (IP) определяет адрес команды, которая должна быть выбрана для выполнения.

Регистр DS. Регистр сегмента данных содержит информацию о начальном адресе сегмента данных. Этот адрес плюс величина смещения, определенная в команде, указывают на конкретную ячейку в сегменте данных.

Регистр SS. Регистр сегмента стека содержит информацию о начальном адресе в сегменте стека.

Регистр ES. Некоторые операции над строками используют дополнительный сегментный регистр для управления адресацией памяти. В данном контексте регистр ES связан с индексным регистром DI. Если необходимо использовать регистр ES, ассемблерная программа должна его инициализировать.

- Регистры общего назначения AX, BX, CX и DX

Особенность этих регистров состоит в том, что возможна адресация их как одного целого слова или как однобайтовой части. Левый байт является старшей частью (high), a правый - младшей частью (low).

Регистр AX. Является основным сумматором и применяется для всех операций ввода-вывода, некоторых операций над строками и некоторых арифметических операций.

Регистр BX. Является базовым регистром. Это единственный регистр общего назначения, который может использоваться в качестве «индекса» для расширенной адресации. Другое общее применение его - вычисления.

Регистр CX. Является счетчиком. Он необходим для управления числом повторений циклов и для операций сдвига влево или вправо. Регистр CX используется также для вычислений.

Регистр DX является регистром данных. Он применяется для некоторых операций ввода/вывода и тех операций умножения и деления над большими числами, которые используют регистровую пару DX и AX.

Любые регистры общего назначения могут использоваться для сложения и вычитания как 8-ми, так и 16-ти битовых значений.

- Регистровые указатели SP и BP

Обеспечивают системе доступ к данным в сегменте стека. Реже они используются для операций сложения и вычитания.

Регистр SP. Указатель стека обеспечивает использование стека в памяти, позволяет временно хранить адреса и иногда данные. Этот регистр связан с регистром SS для адресации стека.

Регистр BP. Указатель базы облегчает доступ к параметрам: данным и адресам, переданным через стек.

- Индексные регистры SI и DI

Оба индексных регистра возможны для расширенной адресации и для использования в операциях сложения и вычитания.

Регистр SI. Этот регистр является индексом источника и применяется для некоторых операций над строками. В данном контексте регистр SI связан с регистром DS.

Регистр DI. Этот регистр является индексом назначения и применяется также для строковых операций. В данном контексте регистр DI связан с регистром ES.

- Регистр командного указателя IP

Содержит смещение на команду, которая должна быть выполнена.

- Флаговый регистр

Девять из 16 битов флагового регистра являются активными и определяют текущее состояние машины и результатов выполнения. Многие арифметические команды и команды сравнения изменяют состояние флагов. Назначение флаговых битов:

O (Переполнение) - указывает на переполнение старшего бита при арифметических командах.

D (Направление) - обозначает левое или правое направление пересылки или сравнения строковых данных (данных в памяти, превышающих длину одного слова).

I (Прерывание) - указывает на возможность внешних прерываний.

T (Пошаговый режим) - обеспечивает возможность работы процессора в пошаговом режиме.

S (Знак) - содержит результирующий знак после арифметических операций (0 - плюс, 1 - минус).

Z (Ноль) - показывает результат арифметических операций и операций сравнения (0 - ненулевой, 1 - нулевой результат).

A (Внешний перенос) - содержит перенос из 3-го бита для 8-битных данных. Используется для специальных арифметических операций.

P (Контроль четности) - показывает четность младших 8-битовых данных (1 - четное и 0 - нечетное число).

C (Перенос) - содержит перенос из старшего бита после арифметических операций, а также последний бит при сдвигах или циклических сдвигах.

- Сегменты

Для работы создаваемой программы выделяется три типа сегментов в оперативной памяти.

Сегмент кодов. Cодержит машинные команды, которые будут выполняться. Обычно первая выполняемая команда находится в начале этого сегмента и операционная система передает управление по адресу данного сегмента для выполнения программы. Регистр сегмента кодов (CS) адресует данный сегмент.

Сегмент данных. Содержит определенные данные, константы и рабочие области, необходимые программе. Регистр сегмента данных (DS) адресует данный сегмент.

Сегмент стека. Стек содержит адреса возврата как для программы для возврата в операционную систему, так и для вызовов подпрограмм для возврата в главную программу. Регистр сегмента стека (SS) адресует данный сегмент.

Еще один сегментный регистр, регистр дополнительного сегмента (ES), предназначен для специального использования. Три сегментных регистра содержат начальные адреса соответствующих сегментов и каждый сегмент начинается на границе параграфа.

- Смещение

Внутри программы все адреса памяти относительны к началу сегмента. Такие адреса называются смещением от начала сегмента. Двухбайтовое смещение (16-бит) может быть в пределах от 0000h до FFFFh или от 0 до 65535. Для обращения к любому адресу в программе, компьютер складывает адрес в регистре сегмента и смещение.

Для хранения кодов адресов памяти используются не отдельные регистры, а пары регистров:

- сегментный регистр определяет адрес начала сегмента (то есть положение сегмента в памяти);

- регистр указателя (регистр смещения) определяет положение рабочего адреса внутри сегмента.

При этом физический 20-разрядный адрес памяти, выставляемый на внешнюю шину адреса, образуется путем сложения смещения и адреса сегмента со сдвигом на 4 бита.

- Основные опкоды вычисления

Программы Ассемблера созданы с помощью опкодов. Опкоды — это команды, которые понимает процессор.

MOV – это команда используется для перемещения (или фактически, копирования) значения из одного места в другое. Синтаксис команды mov:

MOV приемник, источник

Арифметические операции:

ADD приемник, источник (приемник = приемник + источник)

SUB приемник, источник (приемник = приемник - источник)

MUL множимое, множитель (множимое = множимое*множитель)

DIV делитель (eax = eax / делитель, edx = остаток)

- Операции с битами

AND устанавливает бит результата в 1, если оба бита, бит источника и бит приемника установлены в 1.

OR устанавливает бит результата в 1, если один из битов, бит источника или бит приемника установлен в 1.

XOR устанавливает бит результата в 1, если бит источника отличается от бита приемника.

NOT инвертирует бит источника.

- Увеличение\ уменьшение

INC приёмник (приёмник = приёмник + 1)
DEC приёмник (приёмник = приёмник – 1)

- Отличие .com программ от .exe программ

Программа типа .СОМ отличается от программы типа .ЕХЕ тем, что содержит лишь один сегмент, включающий все компоненты программы: программный код (т.е. оттранслированные в машинные коды программные строки), данные и стек.  Такая программа не может занимать больше 64Кб памяти. Программа запускается с адреса CS:100h. Стек находится в конце сегмента. В начале сегмента находится префикс программного сегмента (PSP).

Ход работы:

- Наберем код exe-программы в текстовом редакторе Notepad++, установив кодировку OEM 866.

SSEG segment stack

db 256 dup(0)

SSEG ends

DSEG segment

mess db 'IST-833',0dh,0ah,'Vesnin Dmitriy = Веснин Дмитрий',0dh,0ah,'Kovalev Timofei = Ковалев Тимофей',0dh,0ah,'Ponomarev Egor = Пономарев Егор',0dh,0ah,'$'

DSEG ends

CSEG segment ;Сегмент кода

assume cs:CSEG,ds:DSEG,ss:SSEG

begin:

mov ax, DSEG

mov ds,ax

mov ah,09h

mov dx,offset mess

int 21h

mov ah,01h

int 21h

mov ah,4ch

int 21h

CSEG ends

end begin

- Произведем компиляцию командой tasm my_lab2.txt , линковку командой tlink my_lab2.obj и запуск программы командой my_lab2.exe. (рисунок 1).

рис. 1

- Командой td my_lab2.exe откроем exe-программу в Turbo Debugger (рисунок 2).

рис. 2

- Введем в текстовый редактор текст com-программы.

.model tiny

.code

org 100h

start:

mov ah,09

mov dx,offset mess

int 21h

mov ah,01h

int 21h

ret

mess db 'IST-833 = ист-833',0Dh,0Ah,'Ponomarev Egor – Пономарев Егор',0Dh,0Ah,'Kovalev Timofei – Ковалев Тимофей',0Dh,0Ah,'Vesnin Dmitryi – Веснин Дмитрий',0Dh,0Ah,'$'

end start

- Произведем компиляцию командой tasm my_lab3.txt, линковку командой tlink /x /t my_lab3.obj и запуск программы командой my_lab3.com (рисунок 3).

рис. 3

- Командой td my_lab3.com откроем com-программу в Turbo Debugger (рисунок 4).

рис. 4

- Напишем программу на языке С, произведем ее компиляцию и линковку в программе Turbo C (рисунок 5).

#include <stdio.h> 

int main() 
{ 
     printf("ИСТ-833\n"); 
     printf("Kovalev Timofei – Ковалев Тимофей\n"); 
     printf("Ponomarev Egor – Пономарев Егор\n"); 
     printf("Vesnin Dmitryi – Веснин Дмитрий\n"); 
     return 0; 
}

рис. 5

- Откроем программу lab.exe в Turbo Debugger

рис. 6

- Сравним программы(в скобках указаны действительные адреса).

Действительные адреса ищутся путем сложения адреса сегмента, смещенного влево на 4 бита, и смещения.

Пример: 0869:0200 = 08690 + 200 = 08890

Пример поиска начального и конечного адреса для com-программы my-lab3.com.

По строчке org 100h в коде мы понимаем , что начало кода находится по адресу cs:100h. Так как com программы содержат в себе лишь один сегмент , то регистр для различных компонентов данных всегда один.

Следом за кодом идет ds, который продолжается до знака „$”.

PSP находится в начале сегмента и показан на рисунке 7. SS же в конце.

Рис.7

| Имя | Размер исходного | Размер исполняемого | Начальный и конечный адрес ds | Соотношение (исп.ф/исх.ф) | Начальный и конечный адрес cs | Начальный и конечный адрес ss | PSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| my_lab2.exe | 454 байт | 900 байт | 0869:0200(08890) 0869:0268(088F8) | (900/454)*100 = 198% | 0890:0000(08900) 0890:0008(08908) | 0879:0100(8890) 0879:0100 | 0869:0000(8690) 0869:0018(086A8) |
| my_lab3.com | 304 байта | 133 байта | 0869:0108(08798) 0869:0188(08818) | (133/304)*100 = 44% | 0869:0100(08790) 0869:0108(08798) | 0869:FFFE(1868E) 0869:FFFE | 0869:0000(08690) 0869:0020(086B0) |
| lab.exe | 212 байт | 8 580 байт | 0869:12D0(09960) 0869:1338(99C8) | (8580/212)*100 = 4047% | 0879:0000(8790) 0879:1038(097C8) | 0869:0080(08710) 0869:0080 |  |

Вывод

В ходе лабораторной работы были созданы и отлажены три программы – две на языке Assembler с расширениями com (my_lab3.com) и exe (my_lab2.exe) и одна на языке С (lab.exe). Размер исполняемого файла my_lab2.exe в 8 раз больше, чем размер my_lab3.com, а размер программы на языке С в 9 раз больше my_lab2.exe. Программа с расширением com занимает меньше всех места, так как содержит лишь один сегмент. Программа, написанная на языке высокого уровня, занимает больше всего места, так как машинный код программы в изобилии содержит в себе большое количество лишних команд для обеспечения универсальности.